# Untitled document

#include <SoftwareSerial.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

#include <Servo.h>

// ======================================================

// COMUNICAÇÃO COM ESP8266

// ======================================================

// Arduino D11 = RX  <- ESP GPIO1 (TX) (via conversor de nível)

// Arduino D10 = TX  -> ESP GPIO3 (RX) (via conversor de nível)

// GND do Arduino e do ESP em comum

// ======================================================

SoftwareSerial espSerial(11, 10);

// ======================================================

// LCD I2C

// ======================================================

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

// ======================================================

// DHT11

// ======================================================

#define PIN_DHT 4

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(PIN_DHT, DHTTYPE);

// ======================================================

// SENSORES

// ======================================================

#define PIN_PIR 5

#define PIN_MAG 12          // Sensor magnético da porta (HIGH = aberta)

// ======================================================

// RELÉS (ativos em LOW) E SAÍDAS

// ======================================================

#define PIN_RELE_GARAGEM 2

#define PIN_BUZZER 3

#define PIN_LED_ALERTA 13

#define PIN_RELE_SALA 6

#define PIN_RELE_QUARTO 7

#define PIN_RELE_COZINHA 8

#define PIN_RELE_COOLER A0

// ======================================================

// SERVOS

// ======================================================

#define PIN_SERVO_PORTA 9

#define PIN_SERVO_GARAGEM A3

Servo servoPorta;

Servo servoGaragem;

// ======================================================

// HC-SR04

// ======================================================

#define PIN_TRIG A1

#define PIN_ECHO A2

// ======================================================

// CONSTANTES

// ======================================================

const float DISTANCIA_ALERTA = 50.0;          // cm

const float TEMP_LIGA_COOLER = 28.0;          // liga em >= 28

const float TEMP_DESLIGA_COOLER = 27.0;       // desliga em <= 27 (histerese)

const unsigned long TEMPO_LUZ_SALA = 10000;   // luz fica 10 s após o último movimento

const unsigned long TEMPO_PRESENCA_SIRENE = 5000;  // objeto próximo por 5 s liga o buzzer

const unsigned long TEMPO_AUTORIZ_GARAGEM = 15000; // se a garagem não abrir, cancela

const unsigned long TEMPO_AUTORIZ_PORTA = 30000;

const unsigned long TEMPO_FECHAR_PORTA = 10000;

const unsigned long INTERVALO_DHT = 2000;

const unsigned long INTERVALO_DIST = 100;

const unsigned long INTERVALO_LCD = 500;

const unsigned long INTERVALO_ENVIO = 2000;

// ======================================================

// VARIÁVEIS

// ======================================================

float temperatura = NAN;

float humidade = NAN;

float distanciaGaragem = 999;

bool modoManual = false;

bool alarmeAtivo = true;          // ALARME_OFF silencia o buzzer (o LED continua)

bool coolerLigado = false;

// Garagem

bool garagemAberta = false;               // informado pelo ESP

bool aberturaGaragemAutorizada = false;

unsigned long tempoAutorizacao = 0;

// Porta principal

bool portaAutorizada = false;

bool portaFechando = false;

unsigned long tempoAutorizPorta = 0;

unsigned long tempoFechoPorta = 0;

// Luz da sala (PIR)

unsigned long ultimoMovimento = 0;

bool salaLigadaPorPIR = false;

// Presença perto da garagem

bool objetoPresente = false;

unsigned long inicioPresenca = 0;

// Temporizadores

unsigned long tDHT = 0, tDist = 0, tLCD = 0, tEnvio = 0;

// Buffer de comandos recebidos do ESP

char bufferCmd[40];

uint8_t idxCmd = 0;

// ======================================================

// SETUP

// ======================================================

void setup() {

Serial.begin(9600);

espSerial.begin(9600);

pinMode(PIN_PIR, INPUT);

pinMode(PIN_MAG, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);

pinMode(PIN_ECHO, INPUT);

// Relés: escreve HIGH ANTES do pinMode para não estalar no boot

digitalWrite(PIN_RELE_GARAGEM, HIGH);

digitalWrite(PIN_RELE_SALA, HIGH);

digitalWrite(PIN_RELE_QUARTO, HIGH);

digitalWrite(PIN_RELE_COZINHA, HIGH);

digitalWrite(PIN_RELE_COOLER, HIGH);

pinMode(PIN_RELE_GARAGEM, OUTPUT);

pinMode(PIN_RELE_SALA, OUTPUT);

pinMode(PIN_RELE_QUARTO, OUTPUT);

pinMode(PIN_RELE_COZINHA, OUTPUT);

pinMode(PIN_RELE_COOLER, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_ALERTA, LOW);

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_ALERTA, OUTPUT);

servoPorta.attach(PIN_SERVO_PORTA);

servoPorta.write(0);

servoGaragem.attach(PIN_SERVO_GARAGEM);

servoGaragem.write(0);

dht.begin();

Wire.begin();

lcd.init();

lcd.backlight();

lcdLinha(0, " CASA INTELIGENTE");

lcdLinha(1, " Arduino + ESP");

delay(2000);

lcd.clear();

espSerial.println("ARDUINO_PRONTO");

}

// ======================================================

// LOOP PRINCIPAL

// ======================================================

void loop() {

receberESP();

lerSensores();

sistemaAutomatico();

sistemaGaragem();

sistemaSeguranca();

atualizarLCD();

enviarDados();

}

// ======================================================

// RECEBER COMANDOS DO ESP (sem bloquear o loop)

// ======================================================

void receberESP() {

while (espSerial.available()) {

char c = (char)espSerial.read();

if (c == '\r') continue;

if (c == '\n') {

bufferCmd[idxCmd] = '\0';

if (idxCmd > 0) processarComando(bufferCmd);

idxCmd = 0;

} else if (idxCmd < sizeof(bufferCmd) - 1) {

bufferCmd[idxCmd++] = c;

} else {

idxCmd = 0;  // linha longa demais: descarta

}

}

}

void processarComando(const char* cmd) {

Serial.print(F("ESP -> "));

Serial.println(cmd);

// Modo

if (!strcmp(cmd, "AUTO")) modoManual = false;

if (!strcmp(cmd, "MANUAL")) modoManual = true;

// Alarme sonoro

if (!strcmp(cmd, "ALARME_ON")) alarmeAtivo = true;

if (!strcmp(cmd, "ALARME_OFF")) alarmeAtivo = false;

// Luzes e cooler (só no modo manual)

if (modoManual) {

if (!strcmp(cmd, "LIGA_SALA")) digitalWrite(PIN_RELE_SALA, LOW);

if (!strcmp(cmd, "DESLIGA_SALA")) digitalWrite(PIN_RELE_SALA, HIGH);

if (!strcmp(cmd, "LIGA_QUARTO")) digitalWrite(PIN_RELE_QUARTO, LOW);

if (!strcmp(cmd, "DESLIGA_QUARTO")) digitalWrite(PIN_RELE_QUARTO, HIGH);

if (!strcmp(cmd, "LIGA_COZINHA")) digitalWrite(PIN_RELE_COZINHA, LOW);

if (!strcmp(cmd, "DESLIGA_COZINHA")) digitalWrite(PIN_RELE_COZINHA, HIGH);

if (!strcmp(cmd, "LIGA_COOLER")) {

digitalWrite(PIN_RELE_COOLER, LOW);

coolerLigado = true;

}

if (!strcmp(cmd, "DESLIGA_COOLER")) {

digitalWrite(PIN_RELE_COOLER, HIGH);

coolerLigado = false;

}

}

// Porta principal

if (!strcmp(cmd, "ABRIR_PORTA")) {

portaAutorizada = true;

portaFechando = false;

tempoAutorizPorta = millis();

servoPorta.write(90);

}

if (!strcmp(cmd, "FECHAR_PORTA")) {

servoPorta.write(0);

portaFechando = true;           // autorização cai quando a porta fechar

tempoFechoPorta = millis();

}

// Garagem

if (!strcmp(cmd, "ABRIR_GARAGEM")) {

aberturaGaragemAutorizada = true;

tempoAutorizacao = millis();

servoGaragem.write(90);

}

if (!strcmp(cmd, "FECHAR_GARAGEM")) {

servoGaragem.write(0);

// A autorização só cai quando o sensor confirmar GARAGEM_FECHADA

}

// Sensor magnético da garagem (ligado ao ESP)

if (!strcmp(cmd, "GARAGEM_ABERTA")) garagemAberta = true;

if (!strcmp(cmd, "GARAGEM_FECHADA")) {

garagemAberta = false;

aberturaGaragemAutorizada = false;

}

}

// ======================================================

// LER SENSORES (cada um no seu ritmo)

// ======================================================

void lerSensores() {

unsigned long agora = millis();

if (agora - tDHT >= INTERVALO_DHT) {

tDHT = agora;

temperatura = dht.readTemperature();

humidade = dht.readHumidity();

}

if (agora - tDist >= INTERVALO_DIST) {

tDist = agora;

distanciaGaragem = medirDistancia();

}

}

float medirDistancia() {

digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

long duracao = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000);

if (duracao == 0) return 999;

return duracao * 0.0343 / 2.0;

}

// ======================================================

// SISTEMA AUTOMÁTICO

// ======================================================

void sistemaAutomatico() {

if (modoManual) return;

// Cooler com histerese

if (!isnan(temperatura)) {

if (temperatura >= TEMP_LIGA_COOLER) coolerLigado = true;

else if (temperatura <= TEMP_DESLIGA_COOLER) coolerLigado = false;

digitalWrite(PIN_RELE_COOLER, coolerLigado ? LOW : HIGH);

}

// Luz da sala por PIR, com tempo de espera

if (digitalRead(PIN_PIR) == HIGH) {

ultimoMovimento = millis();

salaLigadaPorPIR = true;

} else if (salaLigadaPorPIR && millis() - ultimoMovimento > TEMPO_LUZ_SALA) {

salaLigadaPorPIR = false;

}

digitalWrite(PIN_RELE_SALA, salaLigadaPorPIR ? LOW : HIGH);

}

// ======================================================

// SISTEMA DA GARAGEM

// ======================================================

void sistemaGaragem() {

// Lâmpada acende com a garagem aberta

digitalWrite(PIN_RELE_GARAGEM, garagemAberta ? LOW : HIGH);

// Se mandou abrir e a garagem não abriu, cancela a autorização

if (aberturaGaragemAutorizada && !garagemAberta &&

millis() - tempoAutorizacao > TEMPO_AUTORIZ_GARAGEM) {

aberturaGaragemAutorizada = false;

}

}

// ======================================================

// SISTEMA DE SEGURANÇA

// ======================================================

void sistemaSeguranca() {

unsigned long agora = millis();

bool portaAberta = (digitalRead(PIN_MAG) == HIGH);

// Autorização da porta termina quando ela fecha (ou após o tempo limite)

if (portaFechando && (!portaAberta || agora - tempoFechoPorta > TEMPO_FECHAR_PORTA)) {

portaAutorizada = false;

portaFechando = false;

}

if (portaAutorizada && !portaFechando && !portaAberta &&

agora - tempoAutorizPorta > TEMPO_AUTORIZ_PORTA) {

portaAutorizada = false;

}

bool alertaPorta = portaAberta && !portaAutorizada;

bool alertaGaragem = garagemAberta && !aberturaGaragemAutorizada;

bool objetoProximo = (distanciaGaragem <= DISTANCIA_ALERTA);

// Presença contínua perto da garagem

if (objetoProximo) {

if (!objetoPresente) {

objetoPresente = true;

inicioPresenca = agora;

}

} else {

objetoPresente = false;

}

bool presencia = objetoPresente && (agora - inicioPresenca >= TEMPO_PRESENCA_SIRENE);

// LED: qualquer alerta. Buzzer: só alertas graves e se o alarme estiver ativo.

bool led = alertaPorta || alertaGaragem || objetoProximo;

bool sirene = alertaPorta || alertaGaragem || presencia;

digitalWrite(PIN_LED_ALERTA, led ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_BUZZER, (sirene && alarmeAtivo) ? HIGH : LOW);

}

// ======================================================

// LCD (linhas sempre preenchidas com 20 colunas)

// ======================================================

void lcdLinha(uint8_t linha, const char* texto) {

char buf[21];

snprintf(buf, sizeof(buf), "%-20s", texto);

lcd.setCursor(0, linha);

lcd.print(buf);

}

void atualizarLCD() {

if (millis() - tLCD < INTERVALO_LCD) return;

tLCD = millis();

char linha[24];

char t[8], h[8];

lcdLinha(0, modoManual ? "MODO: MANUAL" : "MODO: AUTOMATICO");

if (isnan(temperatura)) strcpy(t, "--");

else dtostrf(temperatura, 4, 1, t);

if (isnan(humidade)) strcpy(h, "--");

else dtostrf(humidade, 2, 0, h);

snprintf(linha, sizeof(linha), "Temp:%sC Hum:%s%%", t, h);

lcdLinha(1, linha);

lcdLinha(2, digitalRead(PIN_PIR) ? "PIR: MOVIMENTO" : "PIR: SEM MOVIMENTO");

lcdLinha(3, garagemAberta ? "GARAGEM: ABERTA" : "GARAGEM: FECHADA");

}

// ======================================================

// ENVIAR DADOS PARA O ESP

// ======================================================

void enviarDados() {

if (millis() - tEnvio < INTERVALO_ENVIO) return;

tEnvio = millis();

espSerial.print(F("TEMP="));

if (isnan(temperatura)) espSerial.print(F("NAN"));

else espSerial.print(temperatura, 1);

espSerial.print(F(";HUM="));

if (isnan(humidade)) espSerial.print(F("NAN"));

else espSerial.print(humidade, 0);

espSerial.print(F(";PIR="));

espSerial.print(digitalRead(PIN_PIR));

espSerial.print(F(";PORTA="));

espSerial.print(digitalRead(PIN_MAG));

espSerial.print(F(";GARAGEM="));

espSerial.print(garagemAberta ? 1 : 0);

espSerial.print(F(";DIST="));

espSerial.print(distanciaGaragem, 1);

espSerial.print(F(";MODO="));

espSerial.print(modoManual ? F("MANUAL") : F("AUTO"));

espSerial.print(F(";ALARME="));

espSerial.println(alarmeAtivo ? 1 : 0);

}